# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产50000t智能化、资源化生物质成型燃料项目

建设单位（盖章）： 双乐颜料股份有限公司

编制日期：          2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产50000t智能化、资源化生物质成型燃料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-321253-89-02-660561 |  |  |
| 建设单位联系人 | 史庆乐 | 联系方式 | 15161005993 |
| 建设地点 | 江苏 省 泰州 市 兴化市 区 兴化市戴南镇张郭长安路36号双乐公司东厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度11 分24.449 秒， 32 度 45 分 36.028 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 2542生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 - 生物质燃料加工254 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 兴化市戴南镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 戴政经备发[2024]171号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 12.5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 双乐公司东厂区内，2400m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：兴化高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《兴化高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》 审批机关：泰州市生态环境局 审批文件名称：关于兴化高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见 审批文号：泰环审[2023]9号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 园区规划主要内容及相符性分析 双乐公司东厂区位于兴化高新技术产业开发区东区工业用地范围内，双乐公司属于泰州市化工重点监测点（泰政复[2020]80号文），双乐为化工监测点，根据最新的《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治【2021】4号）要求管控，不得新建、扩建《环保综合名录》等文件明确的高污染项目。 本项目为生物质致密成型燃料加工项目，建设地点在现有厂区内，符合兴化高新技术产业开发区规划要求。 兴化高新技术产业开发区批复的要点主要有： - 1、严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划控制和生态隔离带建设，优化开发区内外工业、居住地布局，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。禁止开发利用区内绿地及水域等生态空间，严格落实区内水系边界5-10米防护绿化用地隔离管控要求。落实《报告书》提出的生态环境问题整改措施﹐在区内工业区与居住区等交界地带设置50米产业控制带,在距离居住用地50米范围内禁止布置排放异味挥发性有机物、酸雾、高噪声设备以及重点重金属的车间或工段，加强工业区与居住区生活空间的防护。 相符性：本项目位于双乐现有东厂区内，与兴化高新技术产业开发区空间管控、空间布局要求不冲突。 - 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理根据国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”。2025年，开发区环境空气细颗粒物(PM2.5)年均浓度应达到28微克/立方米，茅山河盐靖河、兴姜河等应稳定达到Ⅲ类水质标准。 相符性：本项目为双乐公司生物质锅炉配套项目，本项目产生的颗粒物可在南厂区生物质锅炉拆除削减中平衡，相符。 - 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。严格落实生态环境准入清单（附件2），落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，严格禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。开发区污染物总量达到限值后，新引进排放同类污染物的企业或者现有同类企业进行改扩建不得增加开发区污染物排放总量。规划期内重点重金属排放总量不得突破已批复总量。严格管控新污染物的使用，加强有毒有害物质、优先控制化学品管控。强化入区企业重金属、挥发性有机物等特征污染物排放控制、高效治理设施建设，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放、资源利用效率、碳排放强度等应达到同行业国际先进水平。 - 严格落实《报告书》提出的清洁生产改造计划，全面提升现有企业清洁化水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进开发区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划要求，实现减污降碳协同增效目标。 - 园区熔炼中心规划钢铁产能为150万吨/年，入驻的炼钢项目应落实产能置换要求。废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁。 相符性：本项目为双乐公司在建生物质锅炉的配套项目，位于双乐公司东厂区机械厂内，与兴化高新技术产业开发区东部片区产业准入要求不冲突，本项目产生的污染物主要为颗粒物，可在南厂区生物质锅炉拆除削减中平衡，相符。 - 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。推动企业节约用水,采取有效节水措施,提高工业用水重复利用率，源头减少废水产生和排放。完善区域污水排放系统，加快污水厂中水回用工程的实施，确保张郭污水处理厂中水实现全部回用，2025年底前,戴南工业污水处理厂和茅山惠众污水处理厂中水回用率不低于25%。对照《江苏省十四五长江经济带城镇污水垃圾处理实施规划》（苏长江办发[2022]56号）《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办[2022]42号）的要求，逐步推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理。2026年3月底之前戴南城北污水处理厂和茅山惠众污水处理厂应完成提质增效工程，因地制宜推进湿地净化工程建设。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化日常监管。严禁建设燃煤锅炉，新建工业炉窑及锅炉需使用清洁能源。加强开发区固体废弃物减量化、资源化、无害化处理，危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。 相符性：本项目不产生生产废水，新增员工生活污水经机械厂化粪池预处理后接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不外排，相符。 - 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。严格落实《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》(苏环发〔2023〕5号）中的各项管理要求，2025年前完成开发区三级环境防控能力建设，形成“一园一策一图”。落实《报告书》提出的应急防备能力和环境风险防控基础设施建设内容。根据开发区环境风险动态调整情况，及时开展环境风险评估，修订应急预案，完善应急响应联动机制。定期开展环境应急演练和三级风险防控验证性演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，建立隐患排查清单并督促整改到位，保障区域环境安全。 相符性：本项目为生物质致密成型燃料生产，主要工艺为破碎、制粒，环境风险较小，不冲突。 - 建立健全环境监测监控体系。建立开发区环境要素的监控体系，开展包括空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理，明确责任主体和实施时限等。结合区域跟踪监测情况，动态调整开发区建设规模和建设时序，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。指导区内企业按监测规范安装在线监测设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据，推进排污许可重点管理单位自动监测全覆盖。暂不具备安装在线监测设备条件的企业，指导企业做好委托监测工作。 - 2024年底前区内所有现状企业需完成自行监测以及相关的平台传输工作。 相符性：本项目建成后，根据排污许可证要求落实监测计划，相符。 - 拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享。 相符性：本项目按照要求进行环境影响评价工作，相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 项目初筛见表1-1。 表1-1 建设项目初步筛选情况一览表 类型; 名称; 内容; 相符性论证. 产业政策; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目不属于限制、禁止的类别，本项目符合国家、省、地方相关部门产业政策; 相符. 《限制用地项目目录》(2012年本)及《禁止用地项目目录》(2012年本). 《江苏省限制用地项目目录(2013)》及《江苏省禁止用地项目目录(2013)》. 规划环评、相关规划及环保政策; 园区规划及规划环评; 1、关于园区的产业定位：符合。2、关于园区用地布局：符合。3、与环评审查意见要求：符合; 相符. 《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（2024年6月13日）; 与文件相符，详见表1-3; 相符. 《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》; 与文件相符，详见表1-4; 相符. “三线一单”要求; 生态保护红线; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)及《江苏省自然资源厅关于兴化市生态空间管控区域调整议案的复函》（苏自然资源函[2021]1317号）; 企业不涉及兴化市生态空间管控区; 相符. 环境质量底线; 项目所在地区域大气环境为二类区；周边河流执行III类水质标准；项目所在地环境噪声执行3类标准。; 根据《兴化市2023年生态环境质量状况公报》，项目所在地大气属于不达标区。目前兴化市为改善区域环境空气质量《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》中多措并举扎实开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。本项目建成后废气污染物颗粒物在南厂区生物质锅炉拆除削减中平衡，新增员工生活污水经机械厂化粪池预处理后接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不外排环境影响可接受；项目所在地声环境满足3类标准要求。; 项目所在地满足环境质量底线要求. 资源利用上线; 水资源; 本项目不需要用水。; 本项目满足当地资源利用上线. 环境准入负面清单; 《兴化高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》; 本项目为生物质致密成型燃料生产项目，不在园区禁止、限制目录内，符合园区规划要求; 本项目满足准入条件. 《市场准入负面清单（2022年版）》; 不属于禁止准入类. 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》及江苏省实施细则、《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》; 本项目不属于通知中的禁止类项目；经过对照，本项目不属于泰州市负面清单项目. 1、与产业政策相符性 本项目为生物质致密成型燃料生产项目，在东厂区生物质上料车间新建一条年产50000t智能化、资源化生物质成型燃料生产线，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰的项目；本项目在东厂区机械厂内建设，不属于《限制用地项目目录》(2012年本)及《禁止用地项目目录》(2012年本)中涉及的行业及项目，不属于江苏省限制及禁止用地项目目录中涉及的内容。因此，符合产业政策要求。 2、生态环保红线相符性 （1）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)及《江苏省自然资源厅关于兴化市生态空间管控区域调整议案的复函》（苏自然资源函[2021]1317号） 本项目距离最近的生态空间管控区域为泰东河（东台市）清水通道维护区，距本项目所在双乐公司东厂区厂界最近距离为1.5km，本项目距离最近的生态保护红线为兴姜河兴化饮用水水源保护区，距本项目所在双乐公司东厂区厂界最近距离为6.3km，故本项目不涉及江苏省生态空间管控区域，相符。 表1-2江苏省生态空间管控区域 序号; 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态 功能; 范围; 面积（平方公里）; 与本项目相对位置. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 1; 泰东河（东台市）清水通道维护区; 东台市; 水源水质保护; /; 溱东青浦沿泰东河下游经通榆河接口段沿河两岸纵深1000米范围; /; 53.89; 53.89; 距离1.5km. 3、与相关规划和环保政策相符性 （1）《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（2024年6月13日）相符性分析 本项目位于兴化高新技术产业开发区东部区域，属于长江流域重点管控单元，本项目为生物质致密成型燃料生产项目，在东厂区生物质上料车间新建一条年产50000t智能化、资源化生物质成型燃料生产线，废气排放量在南厂区生物质锅炉拆除削减中平衡，本项目不产生生产废水，新增员工生活污水经机械厂化粪池预处理后接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不外排，环境风险也符合相关要求，综上，本项目符合管控方案要求。 表1-3 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。; 相符 1.本项目产生的废气收集后有组织排放，不产生生产废水、产生的生活污水处理后回用，不外排； 2.本项目在现有厂区内新建，不涉及国家确定的生态保护红线和永久基本农田； 3.本项目距离长江58.9km； 4.本项目不属于焦化项目。. 污染物排放管控; 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 相符，项目建成后废气排放量在南厂区生物质锅炉拆除削减中平衡，本项目不涉及长江入河排污口。. 环境风险防控; 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设; 相符， 1.本项目为生物质致密成型燃料生产项目，不属于化工行业； 企业现有项目已进行应急预案备案，备案号321281-2022-106-H； 2.本项目不涉及饮用水源保护区；. 资源开发效率要求; - 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 相符； - 双乐厂区距离长江58.9km，且本项目不属于化工项目、不属于尾矿库. （2）与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性 本项目位于兴化高新技术产业开发区东部区域，对照《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，属于重点管控单元，代码：ZH32128120912，生态环境准入清单如下： 表1-4与泰州市“三线一单”生态环境分区管控要求相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 禁止化工、印染、电镀、高耗能; 相符，本项目为生物质致密成型燃料，不属于化工、印染、电镀、高耗能. 污染物排放管控; （1）加强工业园区水污染防治。全面推动专业化废水集中处理和雨污分流设施建设，逐步实现与生活污水分开收集、分质处理。推进污水处理厂水平衡核算，倒逼提高运行管理水平。推动企业预处理 设施全部建设到位、重点污染行业废水明管输送、重点企业预处理污水排口和园区污水集中处理设施进出水口全部安装在线监控装置。 （2）加强园区废气污染防治，持续推进工业污染源全面达标排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值，无组织排放较为严重的重点企业开展颗粒物无组织排放深度整治等。; 相符，本项目不产生生产废水，新增生活污水经机械厂化粪池预处理后接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不外排。本项目废气颗粒物采用布袋除尘器，处理后有组织排放。本项目废气均可达标排放。. 环境风险防控; 建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期开展事故应急演练。; 相符，企业厂区现已进行应急预案备案，备案号321281-2022-106-H，本项目建成后更新应急预案，重新备案. 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ 类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于 20蒸吨/小时锅炉以 外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 相符，本项目不涉及燃料使用。. （3）与《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治[2021]4号）相符性 鼓励化工重点监测点企业通过信息化改造，依靠技术支撑实现安全风险的常态化、智慧化管控。鼓励企业在不新增供地和主要污染物排放总量的情况下，实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目，但不得新建、扩建《环保综合名录》等文件明确的高污染项目。鼓励企业加快“机械化换人、自动化减人”，积极创建智能车间、智能工厂和绿色工厂。 相符性：本项目为生物质致密成型燃料生产项目，配套东厂区在建生物质锅炉，不涉及化工生产，不属于《环保综合名录》等文件明确的高污染项目，相符。 （4）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号）相符性分析 表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符性 序号; 管控条款; 项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内、不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在上述范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在长江流域河湖岸线内、不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内、不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区内。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为生物质致密成型燃料项目，不属于高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为生物质致密成型燃料项目，不涉及国家石化、现代煤化工等项目; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 相符. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合相关法律法规及相关政策文件。; 相符. 因此，该项目建设符合国家和地方产业政策。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 项目名称：年产50000t智能化、资源化生物质成型燃料项目； 建设性质：新建； 建设地点：现有东厂区内部，项目地理位置详见附图1； 建设单位：双乐颜料股份有限公司； 运行时间：年工作350天，年运行时间8400小时； 建设内容：拟在现有东厂区生物质上料车间内建设一条年产50000t智能化、资源化生物质成型燃料生产线，新增破碎机、粉碎机、制粒机、布袋除尘器等先进设备，配套DCS、PLC等集成自动化控制系统。外购农林剩余物制造生物质成型燃料，配套供应公司35t/h生物质锅炉。 项目总投资及环保投资：总投资800万元，环保投资100万元。项目实施后新增9人。 2.2 建设内容 2.2.1 项目由来 双乐颜料股份有限公司成立于1994年11月28日，主要产品包括铬黄、钼红、酞菁蓝、酞菁绿。公司位于江苏省兴化市戴南镇，目前在戴南镇境内有南厂区、东厂区两个厂区。南厂区位于戴南镇人民路2号，始建于1995年，占地面积63215平方米，产品包括铬黄、钼红、酞菁蓝，现有员工462人。东厂区位于戴南镇长安路，始建于2001年，占地面积102510平方米，产品包括铜酞菁、酞菁蓝，现有员工155人。两个厂区直线距离最近处约400米。东厂区机械厂位于文昌路，占地面积31865.52平方米，目前有在建35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目，暂未建成投产。 双乐颜料南厂区下辖5个分厂，分别是一分厂、二分厂（铬黄系列生产线，一分厂、二分厂合计产能8300吨/年铬黄、2700吨/年钼红）、四分厂（6000吨/年酞菁蓝生产线）、五分厂（600吨/年酞菁蓝生产线，已停产）、六分厂（800吨/年酞菁绿生产线，已停产搬迁）；东厂区下辖5个分厂，分别是三分厂（6000吨/年铜酞菁生产线，副产6000吨/年硫酸铵、800吨/年氰尿酸）、八分厂（铜酞菁球磨车间）、九分厂（1000吨/年酞菁蓝生产线）、十分厂（1000吨/年酞菁蓝生产线）、机械厂（35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目）。 双乐颜料南厂区现有20t/h生物质锅炉2台，供两个厂区蒸汽，南厂区2台生物质锅炉待东厂区机械厂1台35t/h生物质蒸汽锅炉建成运营后逐步停产拆除；东厂区设20t/h天然气锅炉2台作为备用锅炉；年供应蒸汽量180000t/a，用于两个厂区各生产线的供热。 双乐公司东厂区1台35t/h生物质蒸汽锅炉项目正在建设中，建成运营后年用生物质成型燃料56300t/a（收到基低位发热量约2815KCal/kg），本项目配套供应东厂区35t/h生物质锅炉项目，拟在东厂区生物质上料车间新建1套50000t/a智能化、资源化生物质成型燃料生产线（收到基低位发热量约2815KCal/kg），剩余6300t/a外购。 2.2.2项目建设内容 本项目主体工程及辅助设施见表2-1，本项目原辅料见表2-2。 表2-1 本项目主体工程及辅助工程 序号; 类别; 名称; 工程概况; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 设有原料堆放区、原料破碎区、原料粉碎区、制粒区域，建成后形成年产生物质致密成型燃料50000吨生产能力; 依托现有为西侧车间，即在建项目设计的西侧生物质暂存上料车间. 2; 储运工程; 原料仓库; 用于贮存木材、秸秆、稻壳等原料. 3; 公用工程; 给水; 新增员工生活用水依托南厂区现有供水中心; 依托现有. 供电; 32万KWh/a，电源来自地区电网; 依托现有. 4; 环保工程; 废气; 破碎上料、原料贮存设置1套脉冲布袋除尘器+DA027（本次新建）; 新增. 粉碎、制粒废气设置1套脉冲布袋除尘器+DA027（本次新建）; 新增. 5; 废水; 生活污水配套建设1个化粪池，接入东厂区铜酞菁废水处理站; 新增. 6; 固废; 废包装袋、废金属杂质、除尘灰、废布袋和生活垃圾，废包装袋、废金属杂质、废布袋外售综合利用，除尘灰进入粉碎系统作为原料进行生产，废机油委托有资质单位处置，含油废抹布和生活垃圾由环卫清运。; 新增. 7; 噪声; 采用低噪声设备与工艺，合理布局，设置减振垫等措施; 新增. 表2-2 原辅料消耗表 序号; 原辅料名称; 单位; 年用量. 1; 木材（托盘+模板+家具边角料+家装边角料+树皮+树根+树枝+树叶+芦苇）; t/a; 46000. 2; 秸秆（玉米+豆秸+菜籽+麦秸+稻草+高粱秆+棉秆）; t/a; 6000. 3; 其他（稻壳+玉米芯+花生壳）; t/a; 3000. 表2-3 生物质成型燃料原料进厂的技术要求 序号; 项目; 技术要求. 木材; 秸秆; 其他. 1; 含水率（收到基），≤%; 10; 25; 11. 2; 低位发热量（收到基≥Kcal/kg）; 2815; 2500; 3200. 3; 灰分（干燥基）≤%; 2.5; 15; 15. 4; 硫（干燥基）≤%; 0.08; 0.1; 0.05. 5; 杂质; 无铁丝、混凝土、泥土等，不得含有涂料、玻璃、废布、泡沫塑料及其他装饰材料. 表2-4本项目主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号及参数; 单位; 数量. 综合破碎系统. 1; 链板送料输送机; L=6m; 套; 2. 2; 综合破碎机; JW1400-600，226.5kw; 套; 2. 3; 封闭式皮带输送机; W1200-10m，4kw; 套; 3. 4; 自卸除铁机; W1200，4kw; 套; 3. 5; 气动三通阀; TBDQ60×30°; 套; 1. 粉碎系统. 6; 封闭式皮带输送机; W1200-5m，3kw; 套; 1. 7; 自卸除铁器; W1200，4kw; 套; 1. 8; 封闭式皮带输送机; W1200-13.5m，5.5kw; 套; 1. 9; 料仓; 8m3; 套; 1. 10; 机械料位计; /; 套; 2. 11; 三轴螺旋输送机; TLSS40*3; 套; 1. 12; 粉碎机; KFSP120C，200kw; 套; 1. 13; 底部风道; /; 套; 1. 14; 闭风螺旋输送机; TLSS32*2，5.5kw; 套; 1. 制粒系统. 15; 强制喂料; QZWL6048，3kw; 套; 1. 16; 提升机; TDTG6048，7.5kw; 套; 1. 17; 管道除铁器; QTQ50，0.75kw; 套; 1. 18; 螺旋输送机; TLSS50-6M，5.5kw; 套; 1. 19; 料仓; 60m3; 套; 1. 20; 机械料位计; /; 套; 8. 21; 四轴螺旋输送机; TLSS25*4，12kw; 套; 4. 22; 双循环螺旋输送机; TLSS40*2，11kw; 套; 1. 23; 制粒机; JWZL688，410.4kw; 套; 2. 24; 制粒机自动润滑装置; /; 套; 2. 25; 皮带输送机; W600x20m，4kw; 套; 1. 26; 磁块; 600x300x150; 套; 1. 27; 无轴螺旋输送机; TLSS273，1.5kw; 套; 1. 28; 无轴螺旋输送机; TLSS273，1.5kw; 套; 1. 29; 关风器; TGF35，2.2kw; 套; 1. 30; 空气储罐; V=10m³,P=0.85MPa; 套; 1. 除尘系统. 31; 脉冲除尘器A; TBLMF240，40000m3/h; 套; 1. 32; 脉冲除尘器B; TBLMF240，40000m3/h; 套; 1. 2.3总平面布置 本项目在东厂区机械厂生物质上料车间新建。本项目建成后平面布置图见附图3。 2.4劳动定员及工作制度 本工程新增职员9人。全年运行时间350天，每天24小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.5工艺流程 本项目工艺流程详见图2-1： 图2-1 本项目工艺流程图 工艺流程简述： 堆存：原料经汽车运输至厂区后堆存，堆存过程中原料中的部分水分自然挥发。 破碎、粉碎：外购的原料通过板链送料输送机输送至破碎机进料口，经破碎后的物料通过封闭式皮带输送机输送至粉碎料仓，在皮带输送机上方设置除铁器用于吸附物料中可能存在的钉子、铁皮等金属物料，以免对生产机器、布袋造成破坏；需粉碎的物料通过粉碎机喂料器由顶部进料口喂入，最终粉碎后的物料通过封闭式皮带输送机进入制粒料仓；输送带上含有磁铁，破碎、粉碎后原料中的金属杂质在封闭式皮带输送机输送过程中被收集暂存后外售。 制粒：待制粒仓中的粉状木屑、秸秆、树皮等物料由喂料绞龙送入斜槽，物料通过强制喂料器进入压制室，并由喂料刮刀将物料喂入环模内的二个压制区，由于环模高速旋转将物料带入环模和压辊之间，在环模和压辊的强烈挤压作用下，物料逐渐压实，并在模孔中成形，由于物料在模辊之间的挤压是连续的，因此成形后的料从模孔中不断呈柱状排出，然后由切刀切成所需长度的颗粒，通过输送带送入锅炉上料仓。在挤压成型过程中物料摩擦产生大量热量，温度约为 120℃左右，产生的热量将物料中的水分烘干，整个过程为物理挤压成型，不添加任何粘结剂。 2.6主要污染工序 结合工程特点及项目工艺流程及产污环节图；对涉及本工程污染工序进行分析如下： 1、施工期 施工期主要内容是车间的设备安装，工序较为简单，污染较小，主要有以下几个方面： （1）施工机械主要是设备安装产生的废包装以及施工人员产生的生活垃圾等，均为一般固体废弃物，由环卫部门处置； （2）噪声主要为设备安装及调试产生的噪声。 2、营运期 （1）废水 本项目新增员工9人，因此新增生活污水，通过东厂区机械厂新建化粪池处理后，接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不新增废水排放量。 本项目生产不需要用水，不产生生产废水。 （2）废气 ①有组织废气 本项目有组织废气为破碎、粉碎和制粒过程产生的颗粒物，其中破碎颗粒物采用1套脉冲布袋除尘器除尘；粉碎和制粒过程产生的颗粒物采用1套脉冲布袋除尘器除尘；处理达标后废气通过1根15m高排气筒排放。 ②无组织废气 本项目无组织废气主要为破碎、粉碎和制粒过程未被收集的粉尘。 （3）固废 本项目产生固废主要有废包装袋、废金属杂质、除尘灰、废布袋、废机油和含油废抹布和生活垃圾，含油废包装袋、废金属杂质、废布袋外售综合利用，除尘灰进入制粒机作为原料进行制粒，废机油委托有资质单位处置，含油废抹布和生活垃圾由环卫清运。 （4）噪声污染 本项目的噪声源主要是输送机、破碎机、粉碎机、制粒机、风机等。拟采用厂房隔声，安装时加装减振、降噪装置等措施降低噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.7现有双乐颜料厂区概况 2.7.1现有项目概况及环保手续履行情况 双乐颜料成立于1994年11月28日，现有主要产品包括铬黄、钼红、酞菁蓝、铜酞菁。公司位于江苏省兴化市戴南镇，目前在戴南镇境内有南厂区、东厂区两个厂区。南厂区位于戴南镇张郭人民路2号，始建于1995年，占地面积63215平方米，产品包括铬黄、钼红、酞菁蓝，现有员工462人。东厂区位于戴南镇张郭长安路，始建于2001年，占地面积102510平方米，产品包括铜酞菁、酞菁蓝，现有员工155人。两个厂区直线距离最近处约400米。 双乐公司于2014年12月被设立为泰州市化工重点监测点，以企业现有厂区的四址为基线；2020年12月，再次被认定为泰州市化工重点监测点。 从1995年建厂到2014年间，双乐公司先后建成铬黄/钼红、铜酞菁、酞菁蓝、酞菁绿等系列产品的生产线。2015年，公司对现有生产线进行整合，实施了颜料生产线技术改造项目，实施完成后全公司产能为：年产铬黄、钼红合计11000吨、铜酞菁6000吨、酞菁蓝8000吨、硫酸铵6000吨、氰尿酸800吨，酞菁绿800吨产能保留至2018年底（酞菁绿生产线目前已拆除），该项目2015年取得泰州市环保局的环评批复（泰环审[2015]60号），2017年完成竣工环保验收。 2016年11月双乐公司编制了《江苏双乐化工颜料有限公司环保违法违规建设项目自查评估报告》，铬黄产品产能扩增至8300吨/年，钼红产品的产能核减至2700吨/年，维持泰环审[2015]60号批复的铬黄/钼红总产能11000吨/年不变，自查评估报告2017年2月取得兴化市违法违规建设项目清理登记工作审查小组备案确认。 2016年双乐公司编制了《江苏双乐化工颜料有限公司化工机械加工项目环境影响报告表》，拟在东厂区机械厂建设年产冷凝器简体1500只（4吨/只）、贮罐外壳680只（10吨/只）、周转桶外壳5000只（140kg/只）项目，该项目2016年1月11日取得兴化市环保局的环评批复（兴环审[2016]005号），厂房已建成，暂未购置生产设备。 2018年，因危险废物等暂存需要，公司将东厂区一座杂物仓库改造扩建为固废仓库，实施了固废仓库技改项目。该项目环境影响报告表于2018年1月取得泰州市行政审批局的批复，2019年完成竣工环保验收。 2020年1月，公司实施清洁能源替代燃煤锅炉技术改造项目、燃气锅炉建设技术改造项目（以下合并简称“锅炉技改项目”），将南厂区现有2台20t/h燃煤锅炉改造为2台20t/h燃生物质锅炉，并在东厂区新建2台20t/h备用燃气锅炉。该项目环境影响报告表于2020年1月取得泰州市行政审批局的批复，2021年5月完成竣工环保验收。 同年，公司实施污泥资源减量化利用技术改造项目，在东厂区建设1台热解炉（RH-7-G，处理量8吨/日），对公司内部产生的沉铜物化污泥、废吸附剂、废水处理污泥3种危险废物进行热解处理，减少危废委外处置量，提高固废的资源化利用水平，设计年热解处理量2640吨。该项目环境影响报告书于2020年11月取得泰州市行政审批局的批复，2021年启动建设，2022年暂停建设，未运行。 2021年，公司实施环保设施提升技术改造项目，南厂区铬黄废水处理站增加生物脱氮工艺，东厂区铜酞菁废水处理站的吹脱工艺改造为汽提工艺，并对硫酸铵蒸发设施进行配套改造。该项目按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》应当填报环境影响登记表，公司于2021年1月填报了环境影响登记表，备案号：202132128100000001。 2023年，公司实施35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目，在东厂区机械厂建设1台35t/h生物质锅炉，该项目在建设中，建成运营后南厂区2台20t/h生物质锅炉将逐步拆除。 2023年，公司编制了《年产1500吨高性能环保型颜料黄技改项目环境影响报告书》，在不新增供地和污染物排放总量的前提下，通过削减1500吨/年铬黄产能（铅铬黄列入《环境保护综合名录》“高污染”产品），在现有南厂区内建设年产1500吨高性能环保型颜料黄项目，技改后南厂区实现年产铬黄6800吨、钼红2700吨、颜料黄1500吨、酞菁蓝6000吨，该项目在建设中。 双乐颜料股份有限公司现有项目的环评批复及验收情况见表2-5。 表2-5 现有项目环评审批及验收情况 序号; 环评报告名称; 环评审批部门; 批复文号; 验收情况. 1; 江苏双乐化工颜料有限公司颜料生产线技术改造项目环境影响报告书; 泰州市环保局; 泰环审[2015]60号，2015年10月，附件2; 2017年6月通过泰州市行政审批局验收，泰行审批[2017]20040号. 2; 江苏双乐化工颜料有限公司环保违法违规建设项目自查评估报告; 兴化市环保局（备案）; 兴化市环保局2017年2月. 3; 江苏双乐化工颜料有限公司化工机械加工项目环境影响报告表; 兴化市环保局; 兴环审[2016]005号; 暂未建成验收. 4; 双乐颜料股份有限公司固废仓库技改项目环境影响报告表; 泰州市行政审批局; 泰行审批（兴化）[2018]20008号，2018年1月; 2019年12月完成自主验收，固废部分于2020年1月通过泰州市兴化生态环境局验收. 5; 双乐颜料股份有限公司清洁能源替代燃煤锅炉技术改造项目、燃气锅炉建设技术改造项目环境影响报告表; 泰州市行政审批局; 泰行审批（兴化）[2020]20007号，2020年1月; 已验收. 6; 双乐颜料股份有限公司污泥资源减量化利用技术改造项目环境影响报告书; 泰州市行政审批局; 泰行审批（兴化）[2020]20141号，2020年11月; 在建，暂停建设. 7; 双乐颜料股份有限公司环保设施提升技术改造项目环境影响登记表; /; 备案号：202132128100000001; 已建成. 8; 四分厂蒸馏尾气吸收系统改造项目环境影响登记表; /; 备案号：202232128100000059，2022-04-01; 已建成. 9; 四分厂蒸馏尾气吸收系统升级改造项目环境影响登记表; /; 备案号：202232128100000254，2022-09-30; 已建成. 10; 总氮贮罐区尾气吸收系统升级改造项目环境影响登记表; /; 备案号：202232128100000253，2022-09-30; 已建成. 11; 检测部尾气吸收系统升级改造项目环境影响登记表; /; 备案号：202232128100000252，2022-09-30; 已建成. 12; 35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目; 泰州市生态环境局; 泰环审 (兴 化)(2023)018号; 在建. 13; 年产1500吨高性能环保型颜料黄技改项目; 泰州市生态环境局; 泰环审 (兴 化)(2023)4号; 在建. 根据颜料生产线技术改造项目环评批复、自查评估报告及验收意见，双乐公司颜料生产线技术改造项目各产品实际建设产能与环评批复及验收意见一致，企业现有项目产品方案及实际产量见下表见表2-6。 表2-6 现有项目主体工程及产品方案 厂区; 工程名称 （车间或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力 （吨/年）; 年运行时数（h）; 2023年实际产量（吨/年）. 南厂区; 铬黄系列生产线; 铬黄（95%）; 6800; 8640; 6663.25. 钼红（95%）; 2700; 8640; 2640.21. 高性能环保型颜料黄生产线; 颜料黄; 1500; 8640; 在建设中. 酞菁蓝生产线; 酞菁蓝（94%）; 6000; 8640; 5012.35. 东厂区; 铜酞菁生产线; 铜酞菁（94%）; 6000; 8640; 5996.32. 硫酸铵（98%）; 6000; 8640; 5872. 氰尿酸（98.5%）; 800; 8640; 46.29. 酞菁蓝生产线; 酞菁蓝（94%）; 2000; 8640; 1754.81. 2.7.2厂区地理位置 双乐颜料股份有限公司位于兴化高新技术产业开发区东部区域。地理位置详见附图1。 2.7.3现状厂区总平面布置图 现状厂平面布置总图详见附图3。 2.8现有项目污染物排放及达标情况 2.8.1 废气 铬黄/钼红车间铅化合废气采用一套四级水循环吸收塔处理后，由一根25m高的排气筒排放。铬黄/钼红生产线投料、烘干粉碎、包装粉尘经布袋除尘器处理后排放，铬黄/钼红车间（含一分厂、二分厂）铬一、铬二、铬四生产线各设一个排气筒。 酞菁蓝车间（含四分厂、九分厂、十分厂）投料、烘干粉碎、包装粉尘经布袋除尘器处理后，通过排气筒排放，四分厂、九分厂、十分厂各设1个排气筒。2022年，公司对四分厂S2溶剂回收不凝气新增一套二级冷凝+二级水喷淋+树脂吸附处理装置，原先无组织排放的有机废气经处理后由25m高的排气筒排放。 铜酞菁缩合反应废气经稀酸循环吸收塔回收氨和烷基苯溶剂，再经一道水喷淋塔处理后，通过25米高排气筒排放。铜酞菁喷雾干燥粉尘经旋风除尘和布袋除尘装置收集处理后，尾气通过2个25米高排气筒排放。铜酞菁球磨粉尘采用布袋除尘器处理后通过1个15米高排气筒。铜酞菁生产线的导热油炉使用天然气燃料，燃烧烟气通过15米高排气筒直接排放。 南厂区现有2台20t/h燃生物质颗粒燃料锅炉，燃烧废气分别经2套多管旋风+水膜湿法脱硫+臭氧脱硝装置处理，废气经处理后合并至1个60米高排气筒排放。东厂区现有2台20t/h燃天然气备用锅炉，采用低氮燃烧，燃烧废气分别经1个25米高排气筒排放。 2022年，公司对南厂区办公楼检测实验室废气，新增一套碱喷淋吸收装置处理后，通过15米高排气筒排放；对生物脱氮装置区储罐酸性废气，采用碱喷淋+水喷淋吸收处理后，通过15米高排气筒排放。 东厂区铜酞菁废水处理站两级氨吹脱废气分别通过23米、15米高排气筒排放，汽提废气经酸性水吸收处理后，通过30米高排气筒排放。污泥干化废气采用布袋除尘+冷凝器冷凝+高效喷淋工艺处理，尾气通过35米高排气筒排放。2021年，公司对危废仓库废气新增一套碱喷淋吸收装置处理后，通过15米高排气筒排放。 根据企业近年的监测数据，各废气排放口的排放浓度和排放速率均能达标。 表2-7 企业废气污染物达标排放情况 污染源; 监测时间; 污染物; 浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 达标 情况. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 一分厂铅化合废气1#排气筒（25m）; 2022.03.15; 铅及其化合物; 0.005; 0.50; 0.000011; 0.0025; 达标. 氮氧化物; 48.2; 100; 0.11; 0.47; 达标. 2022.06.20; 铅及其化合物; ND; 0.50; /; 0.0025; 达标. 氮氧化物; 130; 100; 0.21; 0.47; 达标. 2022.09.22; 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 氮氧化物; 85; 100; 0.13; 0.47; 达标. 2022.11.03; 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 氮氧化物; 67; 100; 0.11; 0.47; 达标. 2023.08.02; 铅及其化合物; 0.0019; 0.5; 0.0000086; 0.0025; 达标. 2023.08.03; 氮氧化物; ND; 100; /; 0.47; 达标. 2023.10.27; 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 氮氧化物; 79; 100; 0.35; 0.47; 达标. 2024.01.16; 铅及其化合物; 0.001; 0.5; 0.0000039; 0.0025; 达标. 氮氧化物; 21; 100; 0.082; 0.47; 达标. 一分厂铬一生产线粉尘废气2#排气筒（15m）; 2022.04.08; 颗粒物; 3.6; 20; 0.00734; 1; 达标. 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 2022.06.20; 颗粒物; 3.0; 20; 0.007; 1; 达标. 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 2022.11.03; 颗粒物; 3.4; 20; 0.0076; 1; 达标. 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 2023.08.01; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 铅及其化合物; 0.012; 0.5; 0.000014; 0.0025; 达标. 2023.10.26; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 铅及其化合物; 0.0147; 0.5; 0.000015; 0.0025; 达标. 2024.01.17; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 铅及其化合物; 0.0114; 0.5; 0.000015; 0.0025; 达标. 一分厂铬二生产线粉尘废气3#排气筒（20m）; 2022.09.22; 颗粒物; 3.1; 20; 0.0047; 1; 达标. 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 2022.11.03; 颗粒物; 3.1; 20; 0.0048; 1; 达标. 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 2023.08.01; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 铅及其化合物; 0.007; 0.5; 0.000096; 0.0025; 达标. 2023.10.27; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 铅及其化合物; 0.0045; 0.5; 0.000065; 0.0025; 达标. 2024.01.16; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 铅及其化合物; 0.0185; 0.5; 0.00026; 0.0025; 达标. 二分厂铬四生产线粉尘废气5#排气筒（25m）; 2022.09.22; 颗粒物; 2.5; 20; 0.022; 1; 达标. 铅及其化合物; 2.00E-04; 0.5; 0.0000017; 0.0025; 达标. 2022.11.03; 颗粒物; 2.5; 20; 0.024; 1; 达标. 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 2023.08.01; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 铅及其化合物; 0.0057; 0.5; 0.00011; 0.0025; 达标. 2023.10.27; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 铅及其化合物; ND; 0.5; /; 0.0025; 达标. 2024.01.24; 颗粒物; 6.6; 20; 0.19; 1; 达标. 铅及其化合物; 0.0047; 0.5; 0.00014; 0.0025; 达标. 锅炉废气6#排气筒（60m）; 2020.2.25; 颗粒物; 2.6; 30; 0.097; /; 达标. 二氧化硫; 3.0L; 200; /; /; 达标. 氮氧化物; 28; 200; 1.00; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2020.4.24; 颗粒物; 2.9; 30; 0.17; /; 达标. 二氧化硫; 8; 200; 0.44; /; 达标. 氮氧化物; 109; 200; 5.9; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2021.10.09; 颗粒物; 6.7; 30; 0.46; /; 达标. 二氧化硫; 7; 200; 0.47; /; 达标. 氮氧化物; 48; 200; 3.2; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2022.03.15; 颗粒物; 14.7; 30; 3.83; /; 达标. 二氧化硫; ND; 200; /; /; 达标. 氮氧化物; 62; 200; 16.2; /; 达标. 2022.03.09; 颗粒物; ND; 30; /; /; 达标. 二氧化硫; ND; 200; /; /; 达标. 氮氧化物; 106; 200; 5.1; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2022.06.21; 颗粒物; 12.6; 30; 1.4; /; 达标. 二氧化硫; 59; 200; 5.9; /; 达标. 氮氧化物; 150; 200; 15; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2022.09.23; 颗粒物; 13; 30; 0.17; /; 达标. 二氧化硫; ND; 200; /; /; 达标. 氮氧化物; 110; 200; 1.6; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2022.11.03; 颗粒物; 8.5; 30; 0.31; /; 达标. 二氧化硫; ND; 200; /; /; 达标. 氮氧化物; 143; 200; 5; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2023.12.20; 颗粒物; 6.5; 30; /; /. 二氧化硫; ND; 200; /; /; 达标. 氮氧化物; 35.3; 200; /; /; 达标. 2024.3.20; 颗粒物; 5.9; 30; /; /. 二氧化硫; ND; 200; /; /; 达标. 氮氧化物; 62; 200; /; /; 达标. 四分厂酞菁蓝粉尘废气7#排气筒（30m）; 2022.09.22; 颗粒物; 3.4; 15; 0.035; 0.51; 达标. 2023.08.01; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 2024.01.16; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 九分厂酞菁蓝粉尘废气8#排气筒（20m）; 2022.09.22; 颗粒物; 4.9; 15; 0.0059; 0.51; 达标. 2023.08.03; 颗粒物; 3.9; 15; 0.0058; 0.51; 达标. 2024.01.24; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 十分厂9#酞菁蓝生产线粉尘废气排气筒（25m）; 2022.09.22; 颗粒物; 4.9; 15; 0.014; 0.51; 达标. 2023.08.04; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 2024.01.24; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 铜酞菁缩合反应废气10#排气筒（25m）; 2022.09.23; 氯气; ND; 3; /; 0.072; 达标. 氨; 0.31; /; 0.0018; 14; 达标. 非甲烷总烃; 1.76; 80; 0.01; 26; 达标. 2022.12.29; 氯气; ND; 3; /; 0.072; 达标. 氨; 3.37; /; 0.0311; 14; 达标. 非甲烷总烃; 4.7; 80; 0.0435; 26; 达标. 2023.09.28; 氯气; ND; 3; /; 0.072; 达标. 氨; 1.27; /; 0.0117; 14; 达标. 非甲烷总烃; 1.70; 80; 0.0155; 26; 达标. 2023.10.26; 氯气; 0.4; 3; 0.0048; 0.072; 达标. 氨; ND; /; /; 14; 达标. 非甲烷总烃; 2.49; 80; 0.030; 26; 达标. 2024.01.17; 氯气; ND; 3; /; 0.072; 达标. 氨; ND; /; /; 14; 达标. 非甲烷总烃; 1.51; 80; 0.016; 26; 达标. 三分厂铜酞菁生产线粉尘废气11#排气筒（25m）; 2022.09.22; 颗粒物; 4.6; 15; 0.012; 0.51; 达标. 2022.11.03; 颗粒物; 5.1; 15; 0.012; 0.51; 达标. 2023.08.03; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 2024.01.24; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 三分厂铜酞菁生产线粉尘废气12#排气筒（25m）; 2022.09.22; 颗粒物; 5.4; 15; 0.011; 0.51; 达标. 2023.08.03; 颗粒物; 1.3; 15; 0.0056; 0.51; 达标. 2024.01.24; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 八分厂铜酞菁球磨生产线粉尘废气13#排气筒（15m）; 2022.09.23; 颗粒物; 5.1; 15; 0.032; 0.51; 达标. 2023.08.03; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 2024.01.24; 颗粒物; ND; 15; /; 0.51; 达标. 导热油炉废气14#排气筒（15m）; 2020.8.18; 颗粒物; 1.5; 20; 0.0037; /; 达标. 二氧化硫; ND; 50; /; /; 达标. 氮氧化物; 4; 50; 0.010; /; 达标. 2021.3.8; 颗粒物; 1.0; 20; 0.0053; /; 达标. 二氧化硫; 18; 50; 0.093; /; 达标. 氮氧化物; 35; 50; 0.18; /; 达标. 2021.9.09; 颗粒物; 1.1; 20; 0.002; /; 达标. 二氧化硫; ND; 50; /; /; 达标. 氮氧化物; 16; 50; 0.027; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2022.04.10; 颗粒物; 2.6; 20; /; /; 达标. 二氧化硫; 18.7; 50; /; /; 达标. 氮氧化物; 39.7; 50; /; /; 达标. 2022.06.21; 颗粒物; ND; 20; /; /; 达标. 二氧化硫; 3; 50; 0.0039; /; 达标. 氮氧化物; 39; 50; 0.048; /; 达标. 2022.09.22; 颗粒物; ND; 20; /; /; 达标. 二氧化硫; ND; 50; /; /; 达标. 氮氧化物; 34; 50; 0.047; /; 达标. 2022.11.03; 颗粒物; ND; 20; /; /; 达标. 二氧化硫; 3; 50; 0.0046; /; 达标. 氮氧化物; 40; 50; 0.057; /; 达标. 2023.12.07; 氮氧化物; 31; 50; 0.066; /; 达标. 2023.11.09; 氮氧化物; 26; 50; 0.068; /; 达标. 2023.10.21; 氮氧化物; 36; 50; 0.035; /; 达标. 2024.03.15; 颗粒物; ND; 20; /; /; 达标. 二氧化硫; ND; 50; /; /; 达标. 氮氧化物; 41; 50; 0.051; /; 达标. 铜酞菁废水1#吹脱塔废气15#排气筒（23m）; 2020.4.25; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2020.11.10; 氨; 0.50; /; 0.027; 4.9; 达标. 2021.1.19; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2021.9.08; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2022.04.09; 氨; 2.3; /; 0.116; 4.9; 达标. 2022.06.21; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2022.09.22; 氨; 0.26; /; 0.0096; 4.9; 达标. 2023.11.03; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2024.01.25; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 铜酞菁废水2#吹脱塔废气16#排气筒（15m）; 2020.4.25; 氨; 0.36; /; 0.020; 4.9; 达标. 2020.11.10; 氨; 0.65; /; 0.038; 4.9; 达标. 2021.1.19; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2021.9.08; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2022.04.09; 氨; 1.6; /; 0.092; 4.9; 达标. 2022.06.21; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2022.09.22; 氨; 0.3; /; 0.0095; 4.9; 达标. 2023.11.03; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 2024.01.25; 氨; 1.14; /; 0.065; 4.9; 达标. 污泥干燥装置17#排气筒（35m）; 2022.09.23; 颗粒物; 3.6; 20; 0.0091; 1; 达标. 2023.08.04; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 2024.01.24; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 东厂区备用天然气锅炉废气排气筒18#（25m）; 2020.1.15; 颗粒物; 2.1; 20; 0.025; /; 达标. 二氧化硫; 3.0L; 50; /; /; 达标. 氮氧化物; 19; 50; 0.26; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2020.4.24; 颗粒物; 1.7; 20; 0.0035; /; 达标. 二氧化硫; 11; 50; 0.23; /; 达标. 氮氧化物; 34; 50; 0.72; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 2020.8.18; 颗粒物; 1.7; 20; 0.021; /; 达标. 二氧化硫; 15; 50; 0.19; /; 达标. 氮氧化物; 5; 50; 0.064; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 东厂区备用天然气锅炉废气排气筒19#（25m）; 2022.09.23; 颗粒物; ND; 20; /; /; 达标. 二氧化硫; ND; 50; /; /; 达标. 氮氧化物; 34; 50; 0.19; /; 达标. 林格曼黑度; <1; 1级; /; /; 达标. 危废仓库废气排气筒21#（15m）; 2022.11.16; 氨; ND; /; /; 4.9; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 97; 2000; /; /; 达标. 氯化氢; 2.47; 10; 0.009; 0.18; 达标. 2024.03.29; 氨; ND; /; 0.0013; 4.9; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 41; 2000; /; /; 达标. 氯化氢; 1.29; 10; 0.0051; 0.18; 达标. 四分厂溶剂蒸馏回收尾气23#(26m）; 2023.08.21; 非甲烷总烃; 0.69; 80; 0.000047; 26; 达标. 2024.01.16; 非甲烷总烃; 2.0; 80; 0.00011; 26; 达标. 检测排气筒24#（15m）; 2023.08.02; 颗粒物; ND; 20; /; 1; 达标. 硫酸雾; 0.42; 5; 0.0019; 1.1; 达标. 氯化氢; ND; 10; /; 0.18; 达标. 铜酞菁废水处理站汽提废气22#（30m）; 2023.08.04; 氨; ND; /; /; 20; 达标. 生物脱氮贮罐区酸洗废气25#（15m）; 2023.08.02; 氯化氢; ND; 10; /; 0.18; 达标. 2024.01.17; 氯化氢; 0.85; 10; 0.00021; 0.18; 达标. 注：（1）锅炉废气污染物排放浓度均为折算后的浓度；（2）18#排气筒与19#排气筒均为备用天然气锅炉废气排气筒，只在运行时监测。 此外，企业生物质锅炉废气烟囱设置了在线监测系统，监测颗粒物、二氧化硫、二氧化氮浓度。根据2023年的在线监测数据，均能满足批复要求的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3，见表2-8。 表2-8 生物质锅炉2023年烟气在线监测数据统计表 污染源; 监测时段; 污染物; 平均浓度 （mg/m³）; 日均值最大值 （mg/m³）; 批复排放标准值（mg/m³）; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）城市建成区排放浓度限值; 达标情况. 锅炉废气6#排气筒（60m）; 2023年; 颗粒物; 10.72; 15.55; 30; 10; 达标. 二氧化硫; 2.71; 14.54; 200; 35; 达标. 氮氧化物; 97.62; 164.221; 200; 50; 达标. 江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）已于2022年10月26日实施，根据标准要求，自实施之日起6个月后，在用锅炉执行表1中规定的排放浓度限值，对照标准，双乐公司生物质锅炉废气需执行颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3，根据目前在线监测数据，颗粒物和氮氧化物均不能稳定达到排放标准要求，在建35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目应尽快建成运行，确保厂区生物质锅炉废气排放达到新标准要求。 企业近年对现状无组织排放废气的厂界浓度也进行了监测，监测结果统计见下表。 表2-9 现状无组织排放废气厂界浓度监测统计表 厂区; 采样时间; 污染物; 上风向参照点浓度，mg/m3; 下风向厂界最大浓度，mg/m3; 无组织排放监控浓度限值，mg/m3. 南厂区; 2022.9.23; 颗粒物; 0.108; 0.359; 0.5. 铅及其化合物; ND; ND; 0.006. 非甲烷总烃; 0.95; 1.86; 4. 2023.3.13; 颗粒物; 0.219; 0.322; 0.5. 铅及其化合物; 0.0000085; 0.0000041; 0.006. 2023.8.02; 颗粒物; 0.220; 0.322; 0.5. 铅及其化合物; 0.00023; 0.00003; 0.006. 东厂区; 2022.9.23; 颗粒物; 0.110; 0.368; 0.5. 氨; ND; ND; 1.5. 氯气; ND; ND; 0.1. 非甲烷总烃; 1.59; 2.14; 4.0. 臭气浓度; <10; <10; 20. 2023.3.13; 颗粒物; 0.213; 0.315; 0.5. 氨; ND; ND; 1.5. 氯气; ND; ND; 0.1. 非甲烷总烃; 0.38; 0.84; 4.0. 2023.8.04; 颗粒物; 0.210; 0.321; 0.5. 氨; 0.033; 0.037; 1.5. 氯气; ND; ND; 0.1. 非甲烷总烃; 0.32; 0.45; 4.0. 由监测结果可见，企业现状无组织排放的污染物厂界能够达标排放。 对厂区内无组织排放废气的浓度监测结果统计见下表，监测结果表明厂区内无组织排放的非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准要求。 表2-10 厂内无组织排放挥发性有机物浓度监测统计表 厂区; 采样时间; 采样位置; 污染物; 1h平均浓度，mg/m3; 监控浓度限值，mg/m3. 南厂区; 2021.9.8; 四分厂酞菁蓝车间南侧大门外1米; 非甲烷总烃; 0.65; 6.0. 东厂区; 2021.9.8; 三分厂铜酞菁车间南侧大门外1米; 非甲烷总烃; 0.60; 6.0. 九分厂酞菁蓝车间南侧大门外1米; 非甲烷总烃; 0.56; 6.0. 2.8.2 废水 双乐公司现有项目的废水产生、收集与处理情况见下表。 表2-11 双乐公司现有项目废水产生与处理情况一览表 废水种类及产生位置; 废水产生量（t/a）; 主要污染物; 废水去向. 南厂区; 铬黄/钼红生产线（一分厂、二分厂）; 工艺废水; 335000; 铅、六价铬、SS、总氮; 铬黄废水处理站. 设备及地面清洗废水; 12300; 铅、六价铬、SS. 员工清洗污水; 4774; COD、SS. 南厂区; 初期雨水; 8100; COD、SS、铅、六价铬. β型酞菁蓝生产线（四分厂）; 工艺废水; 450000; 酸、铜、SS、COD; 酞菁废水处理站. 设备及地面清洗废水; 6000; 铜、SS、COD. 生活污水; 2525; COD、SS. 公用及辅助车间及办公楼; 生活污水; 11475; COD、SS. 生物质锅炉; 锅炉废气处理废水; 1800; COD、SS. 锅炉排水; 1755; COD、SS; 回用于锅炉冲灰. 东厂区; 铜酞菁生产线 （三分厂）; 工艺废水; 156016; 酸、铜、COD、苯胺; 铜酞菁废水处理站. 设备及地面清洗废水; 12200; 铜、SS、COD. α型酞菁蓝生产线（九分厂、十分厂）; 工艺废水; 180532; 酸、铜、SS. 设备及地面清洗废水; 15800; 铜、SS、COD. 研发中心与中试车间; 试验废水; 2000; 酸、铜、SS. 铜酞菁球磨车间（八分厂）; 设备及地面清洗废水; 6000; 铜、SS、COD. 办公生活设施; 生活污水; 7574; COD、SS. 东厂区; 初期雨水; 12200; COD、SS、铜. 备用天然气锅炉; 锅炉排水; 900; COD、SS; 回用于地面清扫. 双乐公司南厂区现有铬黄废水处理站、酞菁废水处理站两个污水处理站，东厂区现有铜酞菁废水处理站1个污水处理站，分别分类收集处理两个厂区的废水。 铬黄/钼红生产线（一分厂、二分厂）工艺废水、设备及地面清洗废水、车间员工清洗污水、初期雨水排入现有铬黄废水处理站处理。该处理站设计处理规模为1200m3/d，处理工艺为均质、化学沉淀除铬、压滤、化学沉淀除铅、树脂除铅、生物脱氮。铬黄废水处理站进水COD、SS、氨氮、总氮、总磷、铬、铅限值分别为500mg/L、100mg/L、30mg/L、3500mg/L、3mg/L、600mg/L、600mg/L。出水水质中一类污染物铅、六价铬能够实现达标排放，总氮经处理后<20mg/L。处理后废水排入南厂区监测塘，与酞菁废水处理站排水混合后，经南厂区总排口排入东港河。 南厂区酞菁蓝车间废水、锅炉废气吸收废水、南厂区生活污水一起排入现有酞菁废水处理站处理。该处理站设计处理规模为3000m3/d，处理工艺为絮凝沉淀、除铜、生物接触氧化、MBR、斜管沉淀、生物炭滤。酞菁废水处理站出水排入南厂区监测塘，与铬黄废水处理站排水混合后，经南厂区总排口排入东港河。 铜酞菁生产线（三分厂）工艺废水、α型酞菁蓝生产线（九分厂、十分厂）工艺废水、东厂区设备及地面清洗废水、东厂区生活污水、东厂区初期雨水排入现有铜酞菁废水处理站处理。该处理站设计处理规模为1800m3/d，处理工艺为均质、中和沉淀、粗除铜沉淀、吹脱氨、氧化镁中和、细除铜沉淀、生物接触氧化、SBR、生物脱氮、生物炭滤、深度处理、人工湿地。处理后废水经东厂区总排口排入麻沟河。 双乐公司现有项目的水平衡图如下。 图2-1 双乐公司现有项目水平衡图（含在建项目）（t/a） 根据企业近年的例行监测数据，各废水排放口的废水排水水质均能达标。 表2-12 企业废水污染物达标排放情况 污染源; 年度; 监测时间; 监测项目（mg/L）; 达标情况. pH; COD; SS; 氨氮; TP; 铜; 铅; 六价铬. 南厂区总排口; 2022; 2022.6.14; 7.22; 22; 14; 0.358; 0.02; ND; ND; 0.008; 达标. 2023; 2023.6.02; /; /; 15; /; 0.33; /; /; /; 达标. 2023.7.17; /; /; 11; /; 0.07; ND; /; /; 达标. 2023.8.9; /; /; 15; /; 0.09; /; /; /; 达标. 2023.9.13; /; /; 12; /; 0.10; /; /; /; 达标. 2023.10.21; /; /; 22; /; 0.04; 0.07; /; /; 达标. 2023.11.09; /; /; 11; /; 0.08; /; /; /; 达标. 2023.12.07; /; /; 11; /; 0.09; /; /; /; 达标. 2023; 2023.1.1-12.31 在线日平均值; 7.92; 35.4; /; 0.52; /; /; /; /; 达标. 排放标准; 6~9; 70; 30; 8; 0.5; 0.5; 0.5; 0.2; /. 南厂区铬黄车间排口; 2020; 2020.6.13; 6.88; /; /; /; /; /; ND; 0.04; 达标. 2021; 2021.6.07; 6.80; /; /; /; /; /; ND; ND; 达标. 2022; 2022.6.14; 7.26; /; /; /; /; /; ND; 0.074; 达标. 2023; 2023.4.11; /; /; /; /; /; /; ND; ND; 达标. 排放标准; 6~9; /; /; /; /; /; 0.5; 0.2; /. 污染源; 年度; 监测时间; pH; COD; SS; 氨氮; TP; 铜; 苯胺类; 总氮; 达标情况. 东厂区总排口; 2022; 2022.3.22; 7.36; /; 12; /; 0.05; 0.14; /; 9.75; 达标. 2022; 2022.6.14; 7.16; 21; 13; 0.353; 0.03; ND; ND; /; 达标. 2023; 2023.3.22; /; /; 12; /; 0.04; 0.06; 0.04; /; 达标. 2023; 2023.4.21; /; /; 11; /; 0.05; 0.06; 0.07; /; 达标. 2023; 2023.5.5; /; /; 14; /; 0.03; /; /; /; 达标. 2023; 2023.7.17; /; /; 11; /; 0.10; 0.14; ND; /; 达标. 2023; 2023.10.31; /; /; 11; /; 0.04; ND; ND; /; 达标. 2023; 2023.1.1-12.31 在线日平均值; 7.34; 49.7; /; 0.466; /; /; /; /; 达标. 排放标准; 6~9; 70; 30; 8; 0.5; 0.5; 0.5; 20; /. 此外，双乐公司在两个厂区污水总排口设置了在线监测设备，设有流量计、COD监测仪。 2.8.3 噪声 通过对噪声设备采取隔声、减振、消声、合理布局、绿化等措施，南厂区厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；东厂区厂界噪声可满足3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 企业近年来厂界噪声监测数据见下表。 表2-13 噪声源强监测数据 检测时间; 厂区; 检测点位置; 结果dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 2022.7.29~30; 南厂区; 厂界北外1米; 昼间; 55.9; 60; 达标. 夜间; 43.3; 50; 达标. 厂界东外1米; 昼间; 59.2; 60; 达标. 夜间; 45.0; 50; 达标. 厂界南外1米; 昼间; 59.4; 60; 达标. 夜间; 44.0; 50; 达标. 厂界西外1米; 昼间; 59.2; 60; 达标. 夜间; 43.7; 50; 达标. 2023.3.14~15; 南厂区; 厂界北外1米; 昼间; 58.3; 60; 达标. 夜间; 49.1; 50; 达标. 厂界东外1米; 昼间; 55.9; 60; 达标. 夜间; 48.6; 50; 达标. 厂界南外1米; 昼间; 56.2; 60; 达标. 夜间; 48.3; 50; 达标. 厂界西外1米; 昼间; 58.3; 60; 达标. 夜间; 48.9; 50; 达标. 2022.7.29~30; 东厂区; 厂界北外1米; 昼间; 59.2; 65; 达标. 夜间; 45.0; 55; 达标. 厂界东外1米; 昼间; 56.9; 65; 达标. 夜间; 46.7; 55; 达标. 厂界南外1米; 昼间; 59.1; 65; 达标. 夜间; 47.6; 55; 达标. 厂界西外1米; 昼间; 59.0; 65; 达标. 夜间; 47.5; 55; 达标. 2023.3.14~15; 东厂区; 厂界北外1米; 昼间; 58.1; 65; 达标. 夜间; 48.6; 55; 达标. 厂界东外1米; 昼间; 55.6; 65; 达标. 夜间; 47.9; 55; 达标. 厂界南外1米; 昼间; 57.5; 65; 达标. 夜间; 49.0; 55; 达标. 厂界西外1米; 昼间; 58.0; 65; 达标. 夜间; 47.5; 55; 达标. 2.8.4 固体废弃物 固体废物来源主要有：沉铜物化污泥（包括硫酸铵生产工艺中的除铜环节、酞菁废水处理站和铜酞菁废水处理站的沉淀除铜环节产生的，经烘干后的污泥）、废吸附剂（包括副产硫酸铵脱色产生的活性炭吸附剂、过滤废渣）、废水处理污泥（酞菁废水处理站和铜酞菁废水处理站除铜环节外产生的，经烘干的污泥）、废包装袋（危化品原料或危险废物的包装袋废弃后产）、废溶剂桶、废布袋、废树脂（铬黄废水处理站树脂除铅工序产生）、生物质锅炉灰渣、包装袋（指除危化品包装袋以外的其它普通包装袋）、检测废液、生活垃圾等。 危险废物中，废包装袋、废溶剂桶、废布袋、废树脂、检测废液暂存于240m2的南厂区危废暂存库，满一车次运出一次；废吸附剂、沉铜物化污泥、废水处理污泥暂存于1500m2的东厂区危废暂存库，满一车次运出一次，各危废暂存区有能力满足相应危废的贮存。 沉铜物化污泥、废吸附剂、废水处理污泥、废包装袋、废布袋、检测废液等危险废物均委托有资质单位进行处置，废溶剂桶由生产商回收或委托有资质单位处置；生物质锅炉灰渣、包装袋为一般固废，外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理。本项目固体废物均可得到妥善处理处置，实现零排放。 双乐公司现有项目固废的产生及处置情况见表2-14。 表2-14 现有项目各类固废产生与处置情况（单位：t/a） 序号; 固废名称; 类别; 主要组成; 产生量; 处置情况; 备注. 1; 沉铜物化污泥; HW12，264-012-12; 硫化铜; 2475; 委托泰兴市申联环保科技有限公司、江苏永辉资源利用有限公司、洛南环亚源铜业有限公司处置; 产生量为干化处理后的. 2; 废吸附剂; HW12，264-011-12; 活性炭、铜; 562; 委托威立雅环保科技（泰兴）有限公司、泰兴市申联环保科技有限公司、泰兴市福昌环保科技有限公司、江苏亚旗环保科技有限公司处置. 3; 废水处理污泥; HW12，264-012-12; 有机物、铜; 1262; 委托威立雅环保科技（泰兴）有限公司、泰兴市申联环保科技有限公司、江苏永辉资源利用有限公司处置; 产生量为干化处理后的，该类污泥来源为铜酞菁废水处理站、酞菁废水处理站，不含铬黄废水处理站污泥，不含铅、铬。（铬黄废水处理站污泥全部回用于生产。）. 4; 废包装袋; HW49，900-041-49; 塑料、纸、危险化学品、危险废物; 135; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置; /. 5; 废溶剂桶; HW49，900-041-49; 铁、溶剂; 15; 委托南通天地和环保科技有限公司处置; /. 6; 废布袋; HW49，900-041-49; 纤维布、颜料; 0.1; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置; /. 7; 废树脂; HW13，900-015-13; 树脂、铅; 1.2; 尚未产生，产生时委托有资质单位处置; /. 8; 检测废液; HW49, 900-047-49; 有机废液; 5; 委托江苏永辉资源利用有限公司处置; /. 9; 制水污泥; 一般固废; 砂石; 180; 外售综合利用; /. 10; 生物质锅炉灰渣; 一般固废; 炉渣、飞灰; 2705; 外售综合利用; /. 11; 包装袋; 一般固废; 塑料、纸; 30; 外售综合利用; /. 12; 办公生活垃圾; 一般固废; /; 103; 环卫部门清运; /. 2.9 现有项目污染物排放量 现有项目污染物排放情况见表2-14，实际排放量根据现状监测数据核算，其中有组织废气中锅炉废气的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量采用2023年执行报告，其它数据根据2023年以来的自行监测数据核算；废水中废水量、COD、氨氮采用2023年在线监测数据，其它数据根据2023年度自行监测数据核算。 表2-15 现有项目污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 环评批复量（外排量）（t/a）; 排污许可证许可量*（t/a）; 2023年实际排放量（t/a）. 有组织废气; 二氧化硫; 28.440; 50.014; 0.999. 氮氧化物; 44.121; 51.68; 38.259. 颗粒物*; 8.386; 9.114; 3.856. 氨气; 0.952; /; 0.00521. 氯气; 0.014; /; 0.00414. 非甲烷总烃; 1.912; /; 0.063. 铅及其化合物; 0.0198; 0.0045; 0.00001. 氯化氢; 0.417; /; 0. 铜及其化合物; 0.017; /; 0. 二噁英; 0.004g-TEQ/a; /; 0. VOCs; 1.71; 1.71; 0. 废水; 废水量; 1222011; /; 1175306. COD; 71.587; 71.58; 41.192. SS; 14.030; /; 13.442. 氨氮; 3.300; 3.3; 0.500. 总磷; 0.113; 0.113; 0.085. 铜; 0.085; /; 0.079. 铅; 0.0320; 0.039; 0.000615. 六价铬; 0.0085; 0.0104; 0.0089. 苯胺; 0.012; /; 0. 总氮*; 24.465; /; 24.465. 钒; 0.047; /; /. 钼; 0.023; /; /. 固废; /; 0; /; 0. 表2-16现有南厂区锅炉污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 环评批复量（t/a）; 排污许可证许可量*（t/a）; 2023年实际排放量（t/a）. 有组织废气; 二氧化硫; 48.57; 48.57; 0.955. 氮氧化物; 42.85; 42.85; 36.366. 颗粒物; 8.34; 8.34; 3.856. 固废; /; 0; /; 0. 注1：全厂现有项目批复总量中颗粒物总量为批复的粉尘、烟尘总量之和。 注1：排污许可证许可量仅许可主要排放口的排放量，包括1#铅化合排气筒、6#生物质锅炉排气筒、10#三分厂铜酞菁缩合反应废气排气筒、14#三分厂导热油炉排气筒、18#天然气锅炉废气排气筒、19#天然气锅炉废气排气筒。 由上表可见，现有项目废气中的总量控制因子二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs排放量，废水中的总量控制因子COD、氨氮排放量均小于环评批复量，满足总量控制要求。 2.10存在的问题及解决措施 双乐公司现有项目存在的环境问题及整改措施见表2-17。 表2-17 现有项目存在的主要环境问题及整改建议 序号; 存在的主要环境问题; 整改措施. 2; 现有项目废水总排口监测计划未包含总氮指标；废气污染源监测计划未包含铬及其化合物指标。; 废水污染物自行监测计划补充总氮因子、废气污染物自行监测计划补充铬及其化合物因子。. 3; 原有铬三生产线厂房地面有破损。; 技改实施后，颜料黄车间按照重点防渗区要求加强地面基础防渗措施。. 4; 环境风险应急设施存在不足及老化等情况。; 生产车间增加应急照明，配电间增加绝缘垫、灭火器等安全器材，仓库增加安全警示标志，更新现场气体报警仪等。. 5; 南厂区生物质锅炉废气不能稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）标准要求; 尽快落实35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目. |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 6.2.1.1 的要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《兴化市2023年生态环境质量状况公报》，兴化区域监测数据统计结果见表3-1。根据统计结果：项目所在地SO2、NO2、PM2.5、PM10 年均浓度、CO24h平均第95百分位数符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3日最大8小时平均第90百分位数质量浓度均超标。 表3-1 基本污染物环境质量现状统计结果 序号; 污染物; 评价指标; 评价标准（mg/m3）; 现状浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 0.06; 0.009; 15.0; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 0.04; 0.020; 50.0; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 0.07; 0.061; 87.1; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 0.035; 0.032; 91.4; 达标. 5; CO; 24 小时平均的第95 百分位数; 4.0; 1.022; 25.6; 达标. O3; 日最大8 小时滑动平均浓度的第90 百分位数; 0.16; 0.172; 107.5; 超标. 综上，园区所在区域属于不达标区，不达标因子为O3。 区域大气防控措施： 根据《兴化市生态环境保护“十四五”专项规划》，2035年PM2.5目标浓度35微克/立方米，重点开展以下措施，坚持协同控制，持续改善大气环境质量： 以PM2.5和O3协同控制为主线，进一步削减工业、交通、社会生活等大气污染物排放量，基本实现大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，基本消除重污染天气，努力实现“蓝天白云，繁星闪烁”。 一、编制大气污染源排放清单 全面收集工业和民用固定源（能源消耗、产品产量、燃烧技术、工艺技术、控制技术等），流动源（道路和非道路）、扬尘源（交通和建筑等）、生物质燃烧源等方面信息，明确各类污染物的来源和污染源的类别，并掌握每个源或每类源的排放量，最终建立污染源排放清单数据库。充分利用现有资源清单成果，建立动态更新机制，定期完善数据库，切实为精细化环境管理和决策提供有力技术支撑。 二、持续推进工业炉窑废气治理 深入开展工业窑炉排查，建立各类工业炉窑综合治理清单，对无法通过实施脱硫、脱硝和除尘提标改造，达不到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2019）排放的工业窑炉予以淘汰及清洁能源代替，对能通过实施脱硫、脱硝和除尘提标改造达标排放的工业窑炉进行登记，限期整改，达标排放。 三、强化VOCs减排，推进VOCs绿岛工程建设 深化工业企业VOCs治理。进一步控制工业VOCs排放总量，全面开展开发区、戴南镇等重点区域VOCs污染治理，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，从源头削减VOCs产生量。严格落实《挥发性有机物无组织排放标准》，推广使用全密闭、连续化、自动化等生产技术及高效工艺与设备等，做到生产工艺“全密闭”、污水处理设施“全加盖”，建设臭气异味“全收集”体系，采用高效治理技术实现臭味异味“全处理”，对产生VOCs的工段，其收集率和处理效率都不得低于90%，否则必须进行停产改造。对现有治理设施进行改造，建设高效组合工艺和处理设施，提升VOCs治理效率。重点排污单位实行VOCs排放浓度与去除效率双控，有效削减VOCs。严防涉VOCs“散乱污”企业反弹。建立健全“散乱污”企业及集群动态排查与整治机制，巩固提升整治成果。 强化餐饮油烟整治。合理优化餐饮场所布局，开展规模以上餐饮业油烟污染整治和小餐饮企业专项整治。餐饮企业和单位食堂，应配备高效油烟净化设施并做好定期维护保养，实现达标排放。 推进“绿岛”试点建设。按照“集约建设，共享治污”的理念，继续推进涉VOCs“绿岛”项目建设，实现污染物统一收集、集中治理。一是建设工业“绿岛”。推进戴南镇共享冶炼中心，加强资源共享，提高治理效率。二是建设服务业“绿岛”。建设公共烟道、涂装公共操作间等，实现餐饮油烟、VOCs等污染集中治理。三是探索“绿岛”管理模式。探索“绿岛排污许可证+合同”管理模式，确认职责边界和治污义务。同时，加大对“绿岛”项目的监管，每个“绿岛”项目设置一个公示牌，公示牌上附“绿岛”排污情况二维码，随时接受监督。 四、强化城市扬尘污染治理 加强工地施工扬尘管理，推动城市建成区施工现场按照“六个百分之百”要求规范管理。对城市建成区内规模以上施工工地，施工围挡安装喷雾装置，不间断喷雾降尘，施工场地内要安装视频在线监控设施，实施远程监管，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的施工扬尘治理体系。 3.2地表水环境质量现状 根据《兴化市2023年生态环境质量状况公报》，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，2023年我市地表水中国考、省考以及市考的19个断面的年均值达到Ⅲ类水质标准，但个别月份的水质仍有超标现象，主要超标指标为溶解氧、化学需氧量（CODcr）、高锰酸盐指数（CODMn）、五日生化需氧量（BOD5），分别出现在7月份至9月份之间。 3.3声环境质量现状 本项目南厂区所在区域属于2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，东厂区及东厂区机械厂所在区域属于3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准。项目50m范围内不涉及保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不需要进行噪声监测。 3.4 生态环境现状 项目所在地目前分布有河道、道路、农田等。陆域动物主要是常见的家禽家畜，如：鸡、鸭、鹅等；河道自然鱼类、鱼塘养殖的均为当地常见的水产品种，如：青、草、鳊、鲫、鲤等常见鱼种；植被主要为蔬菜等农作物及少量的苗木。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.5环境保护目标 根据现场勘查，建设项目周围主要环境保护目标具体见下表及附图2。 表3-2 建设项目环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 规模/人; 与南厂区厂界最近距离; 与东厂区厂界最近距离; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气保护目标; 东港河北岸居民点（属蒋庄村）; 120.192379; 32.756513; 居民; 约100人; ENE，1000m; E，135m; 大气环境质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 张郭镇区; 120.184025; 32.755758; 居民; 约10000人; NW，200m; W，550m. 张郭中学; 120.184016; 32.757451; 学校; 约900人; N，400m; W，400m. 南厂区西侧居民点（怡园小区）; 120.182893; 32.752539; 居民; 约130人; W，65m; WSW，620m. 表3-3 其他主要环境保护目标 类别; 保护对象名称; 与南厂区厂界最近距离; 与东厂区厂界最近距离; 功能/规模（户）; 环境功能. 地表水环境; 东港河; E、S，1m; S，40m; 小河; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水. 麻沟河; NE，850m; E、N，1m; 小河. 生产河; NE，1050m; N，500m; 小河. 声环境; 厂界周围50米范围内无环境保护目标; 东厂区《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类，南厂区《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水; 评价范围内包气带和潜水层; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）. 土壤; 厂区内; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，. |
| 污染物排放控制标准 | 3.6 污染物排放标准 1、废气 本项目颗粒物浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。 表3-4颗粒物有组织排放限值 序号; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 监控位置. 1; 颗粒物; 20; 1; 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口. 表3-5 厂界颗粒物监控浓度限值 污染物; 监控浓度排放限值mg/m3; 监控位置; 依据. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2、废水 本项目不产生生产废水，新增员工的生活污水经机械厂化粪池预处理后接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不外排。 表3-6 废水处理站排放标准和回用标准 序号; 项目; 《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表1直接排放限值; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）洗涤用水水质标准（mg/L）. 1; pH; 6-9; 6~9（无量纲）. 2; COD; 70; 50. 3; SS; 30; /. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定；营运期东厂区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3-7。 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 适用区域. /; 70; 55; 施工期. 3类; 65; 55; 东厂区厂界. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量控制指标 | - 总量控制指标 - 本项目总量控制指标如下表所示。 表3-8 厂内生物质锅炉废气污染物总量一览表（t/a） 污染物名称; 现有南厂区锅炉排放总量（依据已批环评核算的量）; 35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目排放总量; 35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目削减量. 二氧化硫; 22.075; 10.273; -11.802. 氮氧化物; 32.368; 14.974; -17.394. 颗粒物; 5.734; 2.951; -2.783. 表3-9全厂总量控制一览表（t/a） 种类; 污染物名称; 现有工程批复排放量; 现有工程许可排放量; 35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目削减量; 35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目建成后全厂排放量; 本项目排放量; 本项目建成后全厂排放量; 本项目建成后全厂变化量. 废气; 二氧化硫; 28.440; 50.014; -11.802; 16.638; 0; 16.638; 0. 氮氧化物; 44.121; 51.68; -17.394; 26.727; 0; 26.727; 0. 颗粒物*; 8.386; 9.114; -2.783; 5.603; 2.408; 8.011; +2.408. 氨气; 0.952; 0; 2.396; 3.348; 0; 3.348; 0. 氯气; 0.014; 0; 0; 0.014; 0; 0.014; 0. 非甲烷总烃; 1.912; 0; 0; 1.912; 0; 1.912; 0. 铅及其化合物; 0.0198; 0.0045; 0; 0.0198; 0; 0.0198; 0. 氯化氢; 0.417; 0; 0; 0.417; 0; 0.417; 0. 铜及其化合物; 0.017; 0; 0; 0.017; 0; 0.017; 0. 二噁英; 0.004g-TEQ/a; 0; 0; 0.004g-TEQ/a; 0; 0.004g-TEQ/a; 0. 废水; 废水量; 1222011; /; -1800; 1220211; 0; 1220211; 0. COD; 71.587; 71.58; -0.094; 71.493; 0; 71.493; 0. SS; 14.030; /; -0.022; 14.008; 0; 14.008; 0. 氨氮; 3.300; 3.3; 0; 3.3; 0; 3.3; 0. 总磷; 0.113; 0.113; 0; 0.113; 0; 0.113; 0. 铜; 0.085; /; 0; 0.085; 0; 0.085; 0. 铅; 0.0320; 0.039; 0; 0.032; 0; 0.032; 0. 六价铬; 0.0085; 0.0104; 0; 0.0085; 0; 0.0085; 0. 苯胺; 0.012; /; 0; 0.012; 0; 0.012; 0. 总氮*; 24.465; /; 0; 24.465; 0; 24.465; 0. 钒; 0.047; /; 0; 0.047; 0; 0.047; 0. 钼; 0.023; /; 0; 0.023; 0; 0.023; 0. - 注：（1）全厂现有项目批复总量中颗粒物总量为批复的粉尘、烟尘总量之和；（2）现有工程批复排放量为最新批复中全厂总量，包括除“35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目”之外的其他已建、在建项目；（3）35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目削减量依据“35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目环境影响报告表”，为35t/h生物质锅炉建成运营，南厂区2台锅炉拆除后锅炉废气和废水污染物削减的量。 - 本项目员工生活用水经化粪池处理后，接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不新增废水排放量，不需申请排放总量。 - 本项目大气污染物排放量为：颗粒物2.408t/a，在建的35t/h生物质锅炉大气污染物排放量为：颗粒物2.951t/a、二氧化硫10.273t/a、氮氧化物14.974t/a。现有南厂区生物质锅炉排放污染物指标为：二氧化硫22.075t/a、氮氧化物32.368t/a、烟尘5.734t/a。待东厂区机械厂35t/h生物质锅炉建成后，南厂区生物质锅炉逐步拆除，本项目产生的颗粒物2.408t/a，可在“35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目”削减量中平衡。 （3）本项目废包装袋、废金属杂质、废布袋外售综合利用，除尘灰进入粉碎系统作为原料进行生产，废机油委托有资质单位处置，含油废抹布和生活垃圾由环卫清运。工业固体废弃物零排放。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期 本项目施工期主要车间设备安装，主要影响为设备安装和调试产生的噪声，因施工期较短，设备安装噪声随着活动的结束而结束，对周围环境影响较小。 施工过程产生的固废主要是设备安装产生的一般固废以及施工人员产生的生活垃圾等，均为一般固体废弃物，由环卫部门收集处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期 4.2.1废气 1、废气污染源分析 （1）原料装卸及转运粉尘 G1 项目厂房设置密闭的原料堆放区，木材（托盘+模板+家具边角料+家装边角料+树皮+树根+树枝+树叶+芦苇）、秸秆（玉米+豆秸+菜籽+麦秸+稻草+高粱秆+棉秆）、其他（稻壳、玉米芯、花生壳等）等原料均有一定的含水率且粒径较大，因此原料装卸及转运产生的粉尘量较少，本环评不做定量分析，经加强车间机械通风后，对周围环境影响不大。 - 破碎、粉碎、制粒过程中产生的工艺粉尘（G2、G4、G6） 本项目破碎、粉碎、制粒过程中会产生工艺粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，采用产排污系数法进行数据核算。生物质致密成型燃料粉碎、制粒产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品，本项目年产5 万吨生物质燃料，则破碎、粉碎、制粒过程颗粒物产生量为33.45t/a。 本项目生产时车间门窗密闭，且项目使用的破碎机、粉碎机、生物质成型燃料机机体均为封闭的，只有进出料口与外部连接，生产时破碎机、粉碎机、生物质成型燃料机均为密闭作业，在破碎机、粉碎机、制粒进出料口上方安装集气罩，破碎机风量为40000m3/h，粉碎机、制粒风量为40000m3/h，集气罩收集效率为 90%，各设有一套脉冲布袋除尘器，净化效率均取92%，则本项目有组织颗粒物排放量为2.408t/a。 本项目未收集的粉尘产生量为3.345t/a。产生的粉尘具有粒径大，自然沉降性能好等特点，一般不会形成高浓度的含尘废气，根据《环保工作者实用手册》（第 2 版），项目悬浮颗粒物粒径范围在0~200um之间，大于100um的颗粒物会很快沉降，经采取车间洒水抑尘、提高设备密封性、加强车间通风等措施后，大部分起尘在产生源点就自然沉降，只有少量粉尘无组织排放。本环评车间内粉尘沉降率按60%计，则无组织粉尘排放量为1.338t/a。 - 料仓粉尘(G3、G5) - 项目设有密闭料仓缓存库，经破碎和粉碎后的物料通过密闭输送带进入料仓缓存；料仓中物料经密闭输送带输送至后道工序，因此缓存过程中粉尘产生量很少，本环评不做定量分析，经加强车间机械通风后，对周围环境影响不大。 综上，本项目有组织、无组织大气污染物排放状况见表4-2、表4-3。 表4-4 项目废气排口基本信息一览表 排口名称; 排口编号; 污染物; 地理坐标; 排放情况; 排口类型. 高度m; 内径m; 温度℃. 生物质致密成型燃料车间; DA027; 颗粒物; E120.189928N32.760171; 15; 1.65; 常温; 一般排放口. 注：排口编号依据企业现有排气筒依次编号。 |

|  | 表4-2有组织废气污染物排放源情况一览表 废气名称; 排气筒编号; 烟气量 Nm3/h; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除率%; 排放情况; 排放标准; 排放参数. 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量; 浓度; 速率; 排放高度; 出口直径m; 出口温度℃; 排放时间h/a. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; m. 破碎、粉碎、制粒粉尘; DA027; 80000; 颗粒物; 44.8; 3.584; 30.105; 破碎配置1套脉冲布袋除尘器、粉碎、制粒配置1套脉冲布袋除尘器; 92%; 3.6; 0.287; 2.408; 20; 1; 15; 1.3; 常温; 8400. 注：实际排放浓度应折算至基准含氧量下对标 表4-3 无组织废气污染物排放源情况一览表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 防治措施; 排放情况; 面源基本情况; 排放标准. 速率; 排放量; 长度; 宽度; 高度; 浓度mg/m3. kg/h; t/a. 1; 生物质致密成型燃料车间; 破碎、粉碎、制粒; 颗粒物; 3.345; 车间洒水抑尘、提高设备密封性、加强车间通风; 0.159; 1.338; 60; 40; 12; 0.5. |
| --- | --- |

|  | - 非正常排放 结合本项目特征，本项目废气非正常排放主要为：脉冲布袋除尘器损坏或风机故障造成的粉尘废气非正常排放，本次环评以风机正常运行，脉冲布袋除尘器损坏发生突发性故障（处理效率降至50%）作为非正常工况下的污染源项，事故处理时间为30min，发生频次为1次/年。本项目废气非正常排放调查见表4-5。 表4-5项目废气非正常排放参数表 非正常排放原因; 污染源; 污染物; 单次持续时间; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/（kg/h）; 年发生频次. 风机故障; DA027; 颗粒物; ＜1h; 22.4; 1.792; 1次/年. 根据上表，在非正常工况下，颗粒物排放浓度超过排放标准，事故状态下的非正常排放会对外环境产生较大影响。企业应加强废气处理设施的检修和保养，降低废气处理装置出现非正常工作情况的发生概率，并制定废气处理装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，应及时停车，立即检修，以降低环境影响。 2、废气防治措施可行性分析 根据上述分析，项目营运期大气污染物主要为原料装卸及转运粉尘、破碎、粉碎、制粒过程中产生的工艺粉尘、料仓缓存粉尘。 项目原料装卸及转运粉尘、料仓缓存粉尘产生量较少，加强车间机械通风后对周围环境影响不大；破碎、粉碎、制粒过程中产生的工艺粉尘经2套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒 DA027高空排放。 根据《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》剪切、破碎、筛分、造粒废气颗粒物采用袋式除尘效率为92%，本项目采用2套脉冲式布袋除尘器，去除效率均取92%，根据源强计算，颗粒物可达标排放，因此本项目废气防治措施可行。 3、排气筒高度合理性论证 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）要求，其他排气筒高度不低于15m，本项目废气排气筒高度设为15m，符合相关要求，排放的大气污染物对周围环境影响较小，可确保大气环境质量达标，排气筒高度设置合理。 4、废气排放总量 新建项目大气污染物有组织排放核算表详见表4-6，无组织排放核算详见表4-7。 表4-6本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; DA027; 颗粒物; 3.6; 0.287; 2.408. 一般排放口合计; 颗粒物; 2.408. 表4-7 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 无组织排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 生物质致密成型燃料车间; 破碎、粉碎、制粒; 颗粒物; 车间洒水抑尘、提高设备密封性、加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）; 0.5; 1.338. 5、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气污染源监测项目及监测频次见表 4-12。 表4-12 本项目大气污染物监测计划 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; 生物质致密成型燃料废气排气筒DA027出口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/季度. 4.2.2 废水 本项目产生的废水主要为新增员工的生活污水。 本项目新增员工9人，年工作350天，50L/人天计，则生活用水量约157.5m3/a，排放系数以80%计，则生活用水量按126m3/a。生活污水主要污染物为COD、氨氮，经机械厂化粪池预处理后接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不增加东厂区外排放量。根据现有项目铜酞菁废水处理站废水污染物2023年达标排放情况（表2-13），废水站出水可达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）洗涤用水标准，根据现有项目水平衡，铜酞菁球磨车间清洗用水为7000t/a，本项目产生生活污水126t/a，因此，从水量和水质上生活污水经铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗可行。 图4-3 本项目建成后全厂水平衡图 单位；t/a |
| --- | --- |

|  | 4.2.3 噪声 1、噪声源强 本项目的噪声源主要是输送机、破碎机、粉碎机、制粒机、风机运行噪声，均位于室内，室内噪声源强调查清单见表4-11。 表4-11 项目室内噪声源源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声源. X; Y; Z; /dB(A); 声压级/dB(A); 建筑物距厂界距离. 1; 生物质致密成型燃料车间; 输送机; /; 85; 隔声减震; 24; 30; 1; 10; 58.91; 24h; 10; 48.91; E10.4. 2; 破碎机; /; 95; 隔声减震; 35; 32; 1; 8; 69.64; 24h; 10; 59.64; E10.4. 3; 粉碎机; /; 95; 隔声减震; 40; 26; 1; 14; 68.46; 24h; 10; 58.46; E10.4. 4; 风机; /; 90; 隔声减震; 36; 22; 1; 18; 63.05; 24h; 10; 53.05; E10.4. 表中坐标以车间西南角为坐标原点，正东方向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 2、降噪措施 （1）合理选择低噪声设备：建设项目全部选用国内外先进的、噪声值低、生产性能好的生产设备。 （2）按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局。 （3）各类噪声设备均采用坚实牢固的基础，基础与设备间采用橡胶弹性隔振基础；对振动较突出的机组，采取隔振措施进行噪声削减；对风机设置隔声罩措施进行噪声削减。 （4）加强噪声设备的维护管理，定期对设备进行维修，使设备处于正常运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 3、噪声预测 （1）本环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 （2）预测参数 ①噪声源强 项目产生的噪声源强一览表见表4-11。 ②预测结果 通过预测模型计算，东厂区厂界噪声预测结果与达标分析见表4-12。 表4-12 厂界噪声贡献值预测结果及达标分析表 单位：dB(A) 序号; 厂界名称; 噪声贡献值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 32.5; 32.5; 65; 55; 达标; 达标. 2; 南厂界; 21.1; 21.1; 65; 55; 达标; 达标. 3; 西厂界; 13.7; 13.7; 65; 55; 达标; 达标. 4; 北厂界; 12.9; 12.9; 65; 55; 达标; 达标. 因此，本项目采用降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 4、声环境监测计划 本次评价依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ820-2017）中相关监测要求，提出了厂界环境噪声监测自行监测要求，监测内容详见表 4-14。 表4-14 本项目厂界噪声监测计划 监测时期; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 正常工况; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. 4.2.4 固体废物 （1）固废源强 本项目固体废物按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的要求，对项目产生的物料是否属于固体废物进行属性判定；按照《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行危险废物属性判定，采用类比法进行固废产生量计算。 本项目产生固废主要有废包装袋、废金属杂质、除尘灰、废布袋和生活垃圾，废包装袋、废金属杂质、废布袋外售综合利用，除尘灰进入粉碎系统作为原料进行生产，废机油委托有资质单位处置，含油废抹布和生活垃圾由环卫清运。本项目产生的固废依托东厂区现有危废暂存库和一般固废库贮存。 ①废包装袋 企业各类原辅料在拆包及产品打包过程中会产生一般废包装材料，主要为包装袋、塑料绳等，为一般固废，产生量约为3t/a，收集后外售综合利用。 ②除尘灰 本项目除尘灰主要是2套脉冲除尘器收集的粉尘，根据工程分析可知，收集的除尘灰总产生量约为27.7t/a，作为原料全部回用于生产。 ③车间沉降粉尘 根据工程分析可知，本项目未收集的粉尘产生量为3.345t/a，经采取车间洒水抑尘、提高设备密封性、加强车间通风等措施后，约60%粉尘在车间内自然沉降，则车间沉降粉尘产生量为2.007t/a，作为原料全部回用于生产。 ④废除尘布袋 项目破碎、粉碎、制粒工序产生的工艺粉尘采用2套脉冲布袋除尘器除尘，根据企业提供资料，布袋更换频次为3年一次，每次更换产生废除尘布袋0.12t，故项目废除尘布袋产生量为0.04t/a，收集后外售综合利用. ⑤废金属杂质 本项目原辅料中含有铁等金属杂质，原料经破碎、粉碎后通过密闭输送带输送，废金属杂质经管道除铁器、磁块收集后外售综合利用。根据企业提供资料，废金属杂质产生量为7t/a。 ⑥废机油和含油废抹布 本项目在运行过程中进行设备保养和维修会产生废机油和含油废抹布，根据《国家危险废物名录》（2021年版）废机油属于危险废物，危废代码为HW 08（900-214-08），应委托有资质单位处置。含油废抹布废物代码为900-041-49，在危险废物豁免清单，不按危险废物管理，可由环卫清运。可根据企业提供资料，废机油年产生量约为0.05t/a，废抹布年产生量约为0.02t/a。 ⑦生活垃圾 本项目新增员工9人，生活垃圾产生量按人均0.2kg/d计算，则本项目生活垃圾产生量为0.63t/a，由环卫清运。 4.2.5 地下水、土壤 本项目产生的废气污染物主要为颗粒物，收集经布袋除尘器处理后有组织排放，废水主要为生活污水，经机械厂化粪池预处理后接入东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用铜酞菁球磨车间清洗，不外排。本项目正常运行时不会对地下水和土壤产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》附录A的分类，本项目无需开展地下水环境影响评价工作。 本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目其他行业，土壤环境影响评价项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价。 4.2.6环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A所列环境风险物质。本项目主要涉及的环境风险物质为废机油，根据源强核算，废机油年生产量为0.05t/a，根据计算，本项目Q值为0.00002，因此，环境风险潜势为Ⅰ级，可判定环境风险评价工作等级为简单分析。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020] 101号），企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，本项目涉及粉尘治理设施，应开展安全风险辨识管控。按照苏环办[2020] 101 号文件中的相关要求，建设单位应主动与应急管理部门对接，针对本项目涉及的环境治理设施，尽快开展安全风险辨识管控工作。 本环评仅对项目涉及的环境治理设施基本情况可能存在的安全风险进行初步分析，具体辨识工作应以建设单位开展的安全风险辨识管控工作为准。本项目环境治理设施情况详见下表。 表4-15 废气处理设施风险识别表 环境治理设施; 治理措施/工艺; 涉及的物料; 风险因素; 风险类型. 粉尘治理设施; 布袋除尘; 粉尘; 粉尘在密闭空间中浓度达到爆炸极限被点燃发生爆炸; 爆炸. 粉尘废气处理装置发生故障不能正常运转，可燃粉尘在封闭设备中或设备的某一封闭空间内长期或短时地悬浮于空气中。在这种情况下，只要提供足够点燃粉尘的能量，粉尘爆炸即可能发生。此时，若该设备所处建筑内有其它的粉尘堆积，被爆炸波扬起的粉尘一旦被点燃，即可形成二次或多次爆炸，整个建筑物将会遭受更大范围的损失。 事故伴生/次生危害性：粉尘爆炸具有极强的破坏性，可造成较大的人员伤亡，对大气环境造成污染，且爆炸事故发生后还会产生次生/伴生污染，如大量消防废水若收集处置不当，极有可能污染地表水、土壤和地下水。 表4-16 双乐颜料股份有限公司建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目. 建设地点; 江苏省; 兴化市; 张郭科技园区; /. 地理坐标; 经度; 120.179063; 纬度; 32.755996. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及环境风险物质。 本项目涉及粉尘治理设施，应开展安全风险辨识管控。粉尘在密闭空间中浓度达到爆炸极限被点燃发生爆炸，粉尘主要在集气管道、除尘器。. 环境影响途径及危害后果; 粉尘爆炸引发的事故伴生/次生危害：对大气环境造成污染；消防废水若收集处置不当，极有可能污染地表水、土壤和地下水。. 风险防范措施要求; 优化与完善厂区平面布局；按照标准规范进行除尘治理设施的建设；加强对火源的控制；限制粉尘的堆积；加强维修作业的安全操作管理；健全制度，加强管理。. 填表说明; 根据评价等级判定为简单分析，环境风险较小，建设单位通过对废气处理单元风险防范措施，同时制定有针对性的应急计划，建设项目环境风险可控。. 风险防范措施要求： 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于项目建设和投入运行全过程，认真落实各项环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 A、优化与完善厂区平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道。除尘治理设施与周边建筑、道路的防火间距、卫生防护距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等规范的要求。 B、各除尘治理设施的设计和施工，应严格筛选技术合格、质量过硬，有实力的知名环保设施单位，按照标准规范进行除尘治理设施的建设。 C、除尘防治设施本身应具有必要的强度、刚度和稳定性。加强设备的日常维护，安排人员应定期进行巡检、确保安全正常运行。 D、加强对火源的控制。应采用防爆风机和防爆电机，消除引火点，在除尘器内采用阻燃和防静电材料，设有良好的接地，加强对电气设备的维护保养，以降低产生电气火花的可能，加强对粉尘处理设备的维护保养，以降低设备过热的可能，厂区禁止吸烟等。 E、限制粉尘的堆积。生产车间安装有效的通风除尘设备，加强清扫工作。定期检查和清理环保设备内、管道中的粉尘等。实践证明，采取这类预防性措施可以有效地降低粉尘爆炸发生的频率，并且在大多数情况下较易执行且成本较低。 F、加强维修作业的安全操作管理，职工要懂易燃易爆现场作业有关规定，生产设备启动前 10 分钟启动除尘系统，生产设备停止工作10分钟后再停止除尘系统工作。动火作业前，必须清除现场积尘，特别是设备内外，地面墙壁，同时。停车并堵住口、洞和管道，作业完要认真清理。确认没有残留火星或过热物后，方可离开。 G、健全制度，加强管理。建立、健全环境治理设施安全生产规章制度和操作规程，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。要进行定期或不定期的安全检查，对各种电气、通风除尘，检查是否有老化、发热、磨损、撞击火花、强烈振动、接触不良、接地不良、漏电、除尘效率下降等现象，检查除尘装置是否有积尘、查现场人员防爆知识掌握和执行情况。 H、定期组织员工进行安全生产教育和培训。保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 根据环境风险判定结果，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小。建设单位通过强化对废气处理单元风险防范措施，同时制定有针对性的应急计划，建设项目环境风险可控。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质致密成型燃料车间排口DA027 | 颗粒物 | 破碎工序1套脉冲除尘器；粉碎、制粒1套脉冲除尘器 | 《大气污染物综合排 放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 东厂区铜酞菁废水处理站处理后回用车间清洗，不新增废水排放量 | 《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表1直接排放限值 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准（mg/L） |
| 声环境 | 各类设备产生的机械噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、隔声、消声和减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋、废金属杂质、废布袋外售综合利用，除尘灰进入粉碎系统作为原料进行生产，废机油委托有资质单位处置，含油废抹布和生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目废气、废水均得到妥善处置，正常运营过程中不存在地下水、土壤环境污染途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于厂区内，用地范围内不含生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 优化与完善厂区平面布局；按照标准规范进行除尘治理设施的建设；加强对火源的控制；限制粉尘的堆积；加强维修作业的安全操作管理；健全制度，加强管理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、按照相关排污许可证申请与核发技术规范的要求变更排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行自行监测、管理。 2、规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。 3、加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 |  |  |  |

- 结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合区域发展规划的要求，建设单位在切实将本报告提出的各项污染治理措施落实到位，而且在严格执行“三同时”制度的前提下，将能够做到各项污染物达标排放和固废的安全处置，满足国家和地方的环境质量要求。因此，本项目的建设从环境保护角度是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目削减量 | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 23.13 | 50.014 | 5.31 | 0 | -11.802 | 16.638 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 42.346 | 51.68 | 1.775 | 0 | -17.394 | 26.727 | 0 |
|  | 颗粒物* | 7.772 | 9.114 | 0.614 | 2.408 | -2.783 | 8.011 | +2.408 |
|  | 氨气 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | +2.396 | 3.348 | 0 |
|  | 氯气 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.86 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 1.912 | 0 |
|  | 铅及其化合物 | 0.0198 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0.417 | 0 |
|  | 铜及其化合物 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 |
|  | 二噁英 | 0 | 0 | 0.004 g- TEQ/a | 0 | 0 | 0.004 g- TEQ/a | 0 |
| 废水 | 废水量 | 1165953 | / | 56058 | 0 | -1800 | 1220211 | 0 |
|  | COD | 69.064 | 71.58 | 2.523 | 0 | -0.094 | 71.493 | 0 |
|  | SS | 13.416 | / | 0.614 | 0 | -0.022 | 14.008 | 0 |
|  | 氨氮 | 3.086 | 3.3 | 0.214 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
|  | 总磷 | 0.1082 | 0.113 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.113 | 0 |
|  | 铜 | 0.0841 | / | 0.0009 | 0 | 0 | 0.085 | 0 |
|  | 铅 | 0.032 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.0085 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0 |
|  | 苯胺 | 0.012 | / | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 |
|  | 总氮* | 23.531 | / | 0.934 | 0 | 0 | 24.465 | 0 |
|  | 钒 | 0 | / | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 |
|  | 钼 | 0 | / | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生物质锅炉灰渣、除尘灰 | 2705 | 0 | 0 | 0 | +1418 | 4123 | 0 |
|  | 废包装袋 | 30 | 0 | 1.7 | 3 | 0 | 34.7 | +3 |
|  | 废除尘布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 废金属杂质 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | +7 |
|  | 制水污泥 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  | 办公生活垃圾 | 103 | 0 | 1.3 | 0.63 | 0 | 104.93 | +0.63 |
| 危险废物 | 沉铜物化污泥 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 0 |
|  | 废吸附剂 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 |
|  | 废水处理污泥 | 1262 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1452 | 0 |
|  | 废包装袋 | 135 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 136.2 | 0 |
|  | 废溶剂桶 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | 废布袋 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废树脂 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
|  | 热解残渣 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 944 | 0 |
|  | 废耐火材料 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 含油废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

# 注：⑥=①+③+④+⑤；⑦=⑥-（①+③+⑤）

# 全厂现有项目批复总量中颗粒物总量为批复的粉尘、烟尘总量之和。

# 注1：排污许可证许可量仅许可主要排放口的排放量，包括1#铅化合排气筒、6#现有生物质锅炉排气筒、10#三分厂铜酞菁缩合反应废气排气筒、14#三分厂导热油炉排气筒、18#天然气锅炉废气排气筒、19#天然气锅炉废气排气筒。

注2：现有工程许可排放量为最新批复全厂总量，不包括“35t/h生物质蒸汽锅炉环保技术改造扩建项目”；在建工程排放量包括“污泥资源减量化利用技术改造项目”和“年产1500吨高性能环保型颜料黄技改项目”。

注 释 附件1 项目委托书； 附件2 项目备案； 附件3 现有项目环评批复及验收意见； 附件4 排污许可证正本； 附件5 现场勘查照片； 附件6 环境应急预案备案表； 附件7 东厂区机械厂宗地图 附件8 新化工监测点批复 附件9项目合同； 附图1 本项目地理位置图； 附图2 周围环境概况图； 附图3 厂区平面布置图； 附图4 本项目与江苏省生态环境管控单元（陆域）位置关系图； 附图5 兴化生态空间管控区域图 附图6 兴化市国土空间规划分区图